# LWL Abschlußpunkt für 18 - 36 Wohneinheiten

Geeignet für raue Umgebungen, auch bei begrenztem Platz Individuell bestückbare BASIC-Variante für maximale Flexibilität Unterstützt Spleiß- / Patchlösungen NE3 / NE4

Ideal für geschützte Glasfaserverbindungen Aufklappbarer, abnehmbarer, arretierbarer Deckel Sauberes Faserführungsmanagement Deckelverschluß mittels Schraube

Inklusive Bohrschablone

Inklusive Beschriftungsfeld & Dokumentenhalter Anzahl Spleißkassetten: 36

Crimpspleiß Kapazität: 432 (max.)

LC-Duplex Kupplungen: 24 Stk. (max.)

| Farbe | lichtgrau (ähnlich RAL 7035) |  |
| --- | --- | --- |
| Breite | 360 | mm |
| Tiefe | 130 | mm |
| Höhe | 540 | mm |
| Schutzgrad | IP55 |  |
| Schlagschutzgrad | IK07 |  |
| Gewicht | 5,2 | kg |
| Grad der Selbstverlöschung | V0 |  |
| Temperaturbereich Betrieb | -40 bis 70 | °C |
| max. Faserkapazität | 432 |  |
| Ausführung |  |  |
| Fabrikat Typ | eku oder gleichwertig APL, GF-AP E-BOX, leer |  |

Liefern, montieren