LWL-Haubenmuffe, FRECAP Max 48 mit Bündeladerspeicher

Wiederverwendbares Gel-System für Kabeleingänge

Integriertes Evolant® MAX Faserführungs- und Managementsystem

Unabhängige Kabeleingangs-Segmente mit wiederverwendbarem Gel-Dichtungsmaterial

| Material Kunststoff |  |
| --- | --- |
| Breite 306 | mm |
| Höhe 525 Schutzgrad IP68 max. Anzahl Gesamt-Spleißkapazität 144 (Schrumpf) bei Verwendung SC-Kassette max. Anzahl Gesamt-Spleißkapazität (Crimp) 288 bei Verwendung SC-Kassette max. Anzahl Spleißkapazität (Schrumpf) je SC- 6 Kassette max. Anzahl Spleißkapazität (Crimp) je SC- 12 Kassette max. Anzahl Spleißkassetten SC-Kassette 24 max. Anzahl Gesamt-Spleißkapazität 144 (Schrumpf) bei Verwendung SE-Kassette max. Anzahl Gesamt-Spleißkapazität (Crimp) 288 bei Verwendung SE-Kassette max. Anzahl Spleißkapazität (Schrumpf) je SE- 12 Kassette max. Anzahl Spleißkapazität (Crimp) je SE- 12 Kassette max. Anzahl Spleißkassetten SE-Kassette 12 Lieferumfang FRECAP MAX, Haubenmuffe mit Gel -Endkappe, inkl. Fasermanagement für SC- oder SE-Kassetten (ohne Kassetten), inkl. zwei Abzweigkits Fabrikat eku oder gleichwertig Typ FRECAP Max 48, Haubenmuffe inkl. Fasermanagement und | mm |

Unterstützung einer großen Auswahl an Kabeldurchmessern und Kabeltypen

Bestückung mit Einzelfaser (SC), Mehrfaser (SE) oder Kombination aus beiden Kassettentypen

Komplettes Fasermanagement mit Überlängenspeicher und Biegeradienkontrolle

Möglichkeit zur Richtungsänderung der Faser

Einsetzbar im Erdreich, in Schächten und in Luftkabelstrecken

Geeignet für Verbindungs- und Abzweigkabel

Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette

Wiederverwendbare Geldichtung

Schutzgrad: IP 68

Bündeladerspeicher

Liefern, montieren