RJ45 - Keystone Modul, Kat. 6A

Kat.6A Keystone Modul mit IDC-Schneidklemmen.

Das Modul erlaubt 24 Ports auf einer halben Höheneinheit und ist UAE kompatibel.

Designfähig (UAE), geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage.

Das Modul ist zertifiziert durch ein unabhängiges Prüflabor.

Übertragungsstrecke (Channel-Link) oder Installationsstrecke (Permanent-Link) nach Klasse EA

| (ISO/IEC 11801). Verwendbar zum Aufbau von 2 Connector Klasse EA Channels. Unterstützt 10GBase-T im Channel- und Permanent-Link. Keystone-Abmessungen gemäß Industriestandard. Wiederbeschaltbar, geeignet für PoE/PoE+ gemäß IEEE 802.3af/at. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steckersystem | RJ45 8(8) |  |
| min. Anzahl Steckzyklen | 750 |  |
| max. Steckkraft | 20 | N |
| Goldauflage im Kontaktbereich | 0,15 | µm |
| Strombelastbarkeit bei 50 °C | 0,6 | A |
| Drahtdurchmesser | AWG 26/1 - AWG 22/1 |  |
| Abmessung Außenmantel (ca.) | 8 | mm |
| Materialien | Gehäuse: Zinkdruckguss Isolierteile: PC |  |
| Schutzgrad | IP20 |  |
| Normen | ANSI/TIA-568-C Cat.6A EN 50173-1: Class EA ISO/IEC 11801: Class EA ISO/IEC 60603-7-5 |  |
| Breite | 14,6 | mm |
| Tiefe | 27 | mm |
| Höhe | 19,4 | mm |
| Gewicht | 18 | g |
| Einsatzbedingungen / Einsatzort | in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung |  |
| Temperaturbereich Betrieb | -10 bis 60 | °C |
| Temperaturbereich Transport/Lagerung | -40 bis 70 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | eku E-Stone HighSpeed Modul Cat.6A, Keystone, geschirmt |  |

Liefern, einbauen in Panel/Rahmenset/Tragrahmen/CP-Gehäuse