# Verbinder für 10mm Indoor-Mikrorohr

Zum Verbinden und Trennen von Mikrorohren

Widersteht großen Druckkräften, Anwendung für Installationen in Gebäuden Vorinstallierter, wieder verwendbarer Sicherungsclip verhindert, dass die Mikrorohre versehentlich getrennt werden

Durchsichtiger Körper aus LSZH-Kunststoff erlaubt eine visuelle Inspektion

Außendurchmesser 1 Verbinder in mm	17,5 ± 0,2	mm

Rohrdurchmesser 1 Verbinder in mm	10	mm

Stoßstelleninnendurchmesser 1 Verbinder in mm

6,0 ± 0,12	mm

Länge Verbinder in mm	45,2 ± 0,5	mm

Gewicht Verbinder in g	6,6 ± 0,1	g Material Rohr -Verbinder -Endkappen	Ring / Entriegelung: POM;Dichtung:

NBR;Sperrklaue: Edelstahl;Gehäuse:

Transparenter LSZH-Kunststoff

max. Druck (bei 20 °C)	20	bar

Wassereintrittstest	0,5 bar für 168 Stunden

weitere Normen	EN50411-2-8, EN50411-2-5, UL94 V- 0

Temperaturbereich Transport/Lagerung	-15 bis 45	°C

Temperaturbereich Installation	-15 bis 45	°C

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	eku Indoor Mikrorohr Zubehör

Doppelsteckmuffe für 10/6

D1 10mm;A1 17,5mm;B 6mm L 45,2mm

Liefern, montieren