# Verbinder für 16mm Mikrorohr

Zum Verbinden und Trennen von Mikrorohren

Widersteht großen Druckkräften, Anwendung für direkt vergrabene und oberirdische Installationen

Vorinstallierter, wieder verwendbarer Sicherungsclip verhindert, dass die Mikrorohre versehentlich getrennt werden

Durchsichtiger Körper aus Kunststoff erlaubt eine visuelle Inspektion

Außendurchmesser 1 Verbinder in mm	25,3 ± 0,2	mm

Rohrdurchmesser 1 Verbinder in mm	16	mm

Stoßstelleninnendurchmesser 1 Verbinder in mm

14,0 ± 0,12	mm

Länge Verbinder in mm	52,2 ± 0,5	mm

Gewicht Verbinder in g	14,5 ± 0,2	g Material Rohr -Verbinder -Endkappen	Gehäuse: PC / Transparent;Ring /

Entriegelung: POM;Dichtung:

NBR;Sperrklaue: Edelstahl

20	20	bar

max. Druck (bei 20 °C)	28	bar

Wassereintrittstest	0,5 bar für 168 Stunden

Schutzgrad	IP68	IP

weitere Normen	EN50411-2-8, EN50411-2-5 Temperaturbereich Transport/Lagerung	-45 bis 50	°C

Temperaturbereich Installation	-10 bis 50	°C

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	eku Mikrorohr Zubehör

Doppelsteckmuffe für 16/12 D1/D2 16mm; A1/A2 25,3mm B1 14,0mm; L 52,2mm

Liefern, montieren