# Verbinder für 25mm Mikrorohr

Zum Verbinden und Trennen von Mikrorohren

Widersteht großen Druckkräften, Anwendung für direkt vergrabene und oberirdische Installationen

Vorinstallierter, wieder verwendbarer Sicherungsclip verhindert, dass die Mikrorohre versehentlich getrennt werden

Durchsichtiger Körper aus Kunststoff erlaubt eine visuelle Inspektion

Außendurchmesser 1 Verbinder in mm	mm

Rohrdurchmesser 1 Verbinder in mm	25	mm

Stoßstelleninnendurchmesser 1 Verbinder in mm

18,0 ± 0,12	mm

Länge Verbinder in mm	mm

Gewicht Verbinder in g	g

Material Rohr -Verbinder -Endkappen	Gehäuse: PC / Transparent;Ring /

Entriegelung: POM;Dichtung:

NBR;Sperrklaue: Edelstahl

20	20	bar

max. Druck (bei 20 °C)	28	bar

Wassereintrittstest	0,5 bar für 168 Stunden

Schutzgrad	IP68	IP

weitere Normen	EN50411-2-8, EN50411-2-5 Temperaturbereich Transport/Lagerung	-45 bis 50	°C

Temperaturbereich Installation	-10 bis 50	°C

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	eku Mikrorohr Zubehör

Doppelsteckmuffe für 25/18 D1/D2 25mm

B1 18,0mm

Liefern, montieren