# Verbinder für 7mm Mikrorohr

Zum Verbinden und Trennen von Mikrorohren

Widersteht großen Druckkräften, Anwendung für direkt vergrabene und oberirdische Installationen

Vorinstallierter, wieder verwendbarer Sicherungsclip verhindert, dass die Mikrorohre versehentlich getrennt werden

Durchsichtiger Körper aus Kunststoff erlaubt eine visuelle Inspektion

Außendurchmesser 1 Verbinder in mm	15,2 ± 0,2	mm

Rohrdurchmesser 1 Verbinder in mm	7	mm

Stoßstelleninnendurchmesser 1 Verbinder in mm

3,5 ± 0,12	mm

Länge Verbinder in mm	41,2 ± 0,5	mm

Gewicht Verbinder in g	5,4 ± 0,1	g Material Rohr -Verbinder -Endkappen	Gehäuse: PC / Transparent;Ring /

Entriegelung: POM;Dichtung:

NBR;Sperrklaue: Edelstahl

20	20	bar

max. Druck (bei 20 °C)	28	bar

Wassereintrittstest	0,5 bar für 168 Stunden

Schutzgrad	IP68	IP

weitere Normen	EN50411-2-8, EN50411-2-5 Temperaturbereich Transport/Lagerung	-45 bis 50	°C

Temperaturbereich Installation	-10 bis 50	°C

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	eku Mikrorohr Zubehör

Doppelsteckmuffe für 7/3,5 D1/D2 7mm; A1/A2 15,2mm B1 3,5mm; L 41,2mm

Liefern, montieren