# 19" Wandverteiler, zweiteilig

Zweiteiliger Wandverteiler aus einer geschweißten Stahlkonstruktion.

Beide Teile des Gehäuses sind mit Schrauben und drehbaren Aufhängungen verbunden. Die Sicherungsschrauben sind nur nach dem Öffnen der Tür zugänglich.

Entspricht vollumfänglich der DIN EN 62208:2012-06; VDE 0660-511:2012-06. Zur direkten Wandbefestigung.

Zwei verstellbare vertikale Rasterschienen. Verteilerkonstruktion: Kompakte Schweißkonstruktion mit Vollglastür. Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln verbunden.

Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt. Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten in der Rückwand des Gehäuses sowie jeweils eine weitere im Dach und Boden.

| Höheneinheiten | 12 | HE |
| --- | --- | --- |
| Breite | 600 | mm |
| Tiefe | 515 | mm |
| Höhe | 635 | mm |
| Material | 1,5 mm Stahlblech |  |
| Farbe | lichtgrau (ähnlich RAL 7035) |  |
| Gewicht | 23,5 | kg |
| max. Belastbarkeit Gehäuse | 25 | kg |
| max. Belastbarkeit Tür | 10 | kg |
| Schutzgrad | IP20 |  |
| Normen | DIN EN 62208:2012-06; VDE 0660- 511:2012-06 |  |
| Einsatzbedingungen / Einsatzort | Industrie- und Büroräume |  |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | ekuWall 19"Wandverteiler |  |
|  | 12HE, 600x635x515mm (BxHxT) |  |
|  | zweiteilig, IP 20 |  |
|  | Kabeleinf.o/u, inkl. Zubehör |  |
| Liefern, montieren |  |  |